Plataforma integrada para estudiar desempeño humano en aeronaves no tripuladas con visión en primera persona

Integrated platform for studying human performance in first-person-view uncrewed aircraft operations

Artículo de investigación científica y tecnológica,  dominio aeroespacial y defensa estratégica — seguridad operacional, factores humanos y UAV.

Diego Leonel Malpica Hincapié

Fuerza Aeroespacial Colombiana, Bogotá, Colombia

ORCID: 0000-0002-2257-4940

Correo de correspondencia: diego.malpica@fac.mil.co

Resumen

La operación de sistemas de aeronaves no tripuladas pequeñas con visión en primera persona exige integrar control manual, atención distribuida, vigilancia, comunicaciones, conciencia situacional y regulación de la carga mental. Las variantes tradicionales de la Batería de Tareas de Atributos Múltiples ofrecen un entorno controlado para estudiar multitarea, pero no incorporan de forma nativa el desempeño manual de vuelo en primera persona dentro de un flujo longitudinal con fisiología y trazabilidad experimental. El objetivo fue describir y evaluar la fase concluida de diseño e integración tecnológica de una plataforma orientada a factores humanos en operadores de aeronaves no tripuladas. Se realizó una auditoría estática del repositorio congelado al 3 de septiembre de 2026, un mapeo de constructos, una comparación con las versiones de la NASA, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, OpenMATB y el laboratorio aeromédico del Ejército de Estados Unidos, y una revisión de las compuertas de calificación científica. La plataforma articula OpenMATB localizado al español aeronáutico, telemetría local del simulador Liftoff, una misión sintética de supervisión de aeronaves no tripuladas, escalas de carga, sondas de conciencia situacional, captura fisiológica con Polar H10 y análisis longitudinal con procedencia verificable. Su innovación principal reside en conectar mediciones complementarias sin reducirlas a un puntaje único. La verificación de software no demuestra aún calibración psicométrica, confiabilidad, transferencia al vuelo real ni utilidad para decisiones operacionales; estas etapas se harán en estudios humanos prospectivos y calificación física del sistema.

Palabras clave—carga mental, desempeño humano, factores humanos, simulación, sistemas de aeronaves no tripuladas, visión en primera persona.

Abstract

First-person-view small uncrewed aircraft operations require the integration of manual control, distributed attention, vigilance, communications, situation awareness, and mental-workload regulation. Traditional Multi-Attribute Task Battery variants provide controlled multitasking environments, but they do not natively place manual first-person-view flight performance within a longitudinal workflow that also includes physiology and auditable experimental provenance. This study describes and evaluates the completed technology-design and integration phase of a human-factors platform for uncrewed-aircraft operators. A static audit of the repository frozen on September 3, 2026, was combined with construct mapping, comparison with NASA, United States Air Force, OpenMATB, and United States Army Aeromedical Research Laboratory variants, and review of its scientific qualification gates. The platform links an aviation-Spanish OpenMATB environment, local Liftoff simulator telemetry, a synthetic supervisory small-uncrewed-aircraft mission, workload scales, situation-awareness probes, Polar H10 physiology, and provenance-aware longitudinal analysis. Its main technological contribution is the coordinated measurement of distinct human-performance domains without collapsing them into a single pilot score. Software verification does not yet establish psychometric calibration, test–retest reliability, transfer to real flight, or suitability for operational decisions. Those claims require prospective human studies, physical timing qualification, and direct criterion-validation evidence.

Keywords—first-person view, human factors, human performance, mental workload, simulation, small unmanned aircraft systems.

# 1. Introducción

Los sistemas de aeronaves no tripuladas pequeñas (small unmanned aircraft systems, sUAS) operados mediante visión en primera persona (first-person view, FPV) trasladan al puesto de control una combinación exigente de percepción visual, coordinación visuomotora, anticipación espacial, monitoreo de la energía, gestión de comunicaciones y toma de decisiones. La perspectiva FPV puede mejorar la precisión del control y el acceso a espacios complejos, pero también restringe la información periférica, aumenta la dependencia de la interfaz y expone al operador a desorientación, latencia, pérdidas de enlace y sobrecarga atencional. Por ello, el rendimiento no puede describirse únicamente mediante el tiempo de una vuelta o la finalización de una misión: requiere observar, de manera simultánea, la ejecución manual, la distribución de la atención, la conciencia situacional y el estado psicofisiológico [1], [2].

Esta necesidad es especialmente relevante en formación y operaciones militares, donde un operador puede pilotar, interpretar video, reconocer alertas, coordinarse con otros miembros del equipo y mantener reglas de seguridad bajo presión temporal. Los programas de entrenamiento de sUAS han comenzado a incorporar tareas de atención dividida y circuitos estandarizados, mientras que estudios de simulación muestran que la capacidad multitarea, la experiencia previa con videojuegos y la práctica deliberada se relacionan con diferencias de desempeño y carga percibida [3]–[5]. Sin embargo, estas asociaciones no convierten una métrica aislada en una prueba de aptitud operacional ni permiten inferir transferencia al vuelo real sin validación específica.

La literatura emergente sobre aprendizaje FPV identifica curvas de adquisición, estrategias de exploración, diferencias entre expertos y novatos y métricas de trayectoria o control que pueden registrar cambios longitudinales. Se han propuesto como indicadores el número de vueltas válidas, los tiempos mediano y óptimo, la proporción de finalización, la frecuencia de colisiones, la consistencia intra-sesión, la distancia a una trayectoria de referencia y la actividad de los mandos [6]–[16]. No obstante, estas variables describen principalmente destreza de control. Una mejora en velocidad puede coexistir con mayor carga mental, pérdida de vigilancia o menor conciencia de la situación; por tanto, su interpretación exige medidas convergentes y un diseño que preserve cada constructo por separado.

La Batería de Tareas de Atributos Múltiples (Multi-Attribute Task Battery, MATB) fue desarrollada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA) para estudiar carga de trabajo, asignación de atención y estrategia del operador en un entorno semejante a una cabina. Su núcleo combina monitoreo de sistemas (SYSMON), seguimiento continuo (TRACK), comunicaciones (COMM) y gestión de recursos (RESMAN) [17]. MATB-II modernizó la ejecución y la configuración del experimento [18]. La Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) creó AF-MATB con generación de escenarios, registro detallado y disparadores seriales o digitales para sincronización [19], [20]. OpenMATB priorizó la personalización, la extensibilidad y la auditabilidad del código y de los guiones experimentales [21]. Más recientemente, el Laboratorio de Investigación Aeromédica del Ejército de Estados Unidos (USAARL) incorporó variantes de subtareas, transiciones dinámicas y reasignación automatizada dependiente del desempeño [22].

Estas versiones constituyen referencias complementarias y no una jerarquía simple. NASA aporta el paradigma canónico y la mayor continuidad de uso; AF-MATB ofrece un precedente fuerte de instrumentación; OpenMATB facilita ciencia abierta y modularidad; USAARL amplía la investigación de automatización adaptativa. Las revisiones contemporáneas confirman que MATB es sensible a cambios de demanda en numerosas configuraciones, pero también documentan heterogeneidad en tasas de eventos, duraciones, entrenamiento, combinación de subtareas y métodos de puntuación. Esa variación limita la comparabilidad entre estudios y desaconseja tratar las etiquetas «baja», «media» y «alta» como niveles universales de carga [23]–[27].

El vacío que motiva este trabajo no es la ausencia de otra implementación de MATB, sino la falta de una plataforma que relacione el control experimental de la multitarea con una tarea manual FPV más ecológica, una misión sUAS de supervisión, medidas subjetivas, conciencia situacional, fisiología sincronizada y seguimiento longitudinal, conservando límites de inferencia explícitos. La innovación tecnológica buscada consiste en integrar dominios que suelen estudiarse por separado, sin afirmar que la integración haya demostrado todavía validez psicométrica o efectividad de entrenamiento.

El objetivo general fue describir y evaluar la fase concluida de diseño e integración de una plataforma para estudiar desempeño y factores humanos en operadores sUAS/FPV. Los objetivos específicos fueron: a) mapear los constructos y desenlaces disponibles; b) comparar sus capacidades con NASA MATB/MATB-II, AF-MATB, OpenMATB y USAARL MATB; c) revisar la evidencia de conformidad, sincronización, trazabilidad y seguridad científica; y d) establecer la ruta de validación humana necesaria. La pregunta principal fue: ¿la arquitectura actual ofrece una base tecnológica integrada y auditable que amplía el alcance experimental de las variantes precedentes sin exceder la evidencia disponible? Se planteó como proposición de diseño que la contribución diferencial estaría en la integración y la gobernanza de evidencia, no en sustituir ni declarar superiores las baterías institucionales.

# 2. Metodología

## 2.1 Diseño, alcance y unidad de análisis

Se realizó un estudio de investigación científica y tecnológica basado en ciencia del diseño, auditoría de software y síntesis comparativa de evidencia. La unidad de análisis fue la fase de desarrollo de la plataforma MATB Research Platform congelada en la rama principal del repositorio al commit d9f0882c6ef6, con fecha 3 de septiembre de 2026 [45]. Esta delimitación separó un producto tecnológico verificable de su evolución posterior. El estudio no incluyó participantes humanos, datos clínicos ni decisiones operacionales; por tanto, sus resultados corresponden a arquitectura, funciones implementadas, contratos de medición y evidencia de verificación disponible en el repositorio.

Se definieron cuatro categorías de afirmación antes de la revisión: 1) función implementada, cuando existía código, interfaz o esquema correspondiente; 2) conformidad de software, cuando la función disponía de pruebas, oráculos, reproducción determinista o validación de esquema; 3) calificación del sistema, reservada para evidencia física del equipo y sincronización del conjunto hardware–software; y 4) validación humana, que requiere calibración, confiabilidad y relación con criterios externos. Una aprobación en una categoría no se consideró evidencia automática de las categorías superiores [47], [48].

## 2.2 Fuentes documentales y estrategia de revisión

La auditoría del repositorio incluyó el archivo de citación, la documentación de alcance y seguridad, el historial de cambios, el diseño de integración Liftoff–ASTRA, la especificación de métricas, los perfiles de calificación y los módulos de análisis y telemetría [45]–[48]. Se revisaron además los documentos canónicos de NASA, los informes de AF-MATB, la publicación de OpenMATB y la descripción de USAARL MATB [17]–[22]. El análisis fue estático y documental: se examinaron archivos, contratos y evidencia automatizada registrada, pero no se ejecutaron de manera independiente todas las suites de pruebas ni se midió el equipo físico del laboratorio.

La revisión bibliográfica cubrió 1992–2026 y utilizó búsquedas estructuradas en bases de datos como ArXiv, Scopus, PubMed, seguidas de comprobación por DOI, informe técnico o sitio editorial. Los términos combinaron «MATB», «MATB-II», «AF-MATB», «USAARL MATB», «OpenMATB», «mental workload», «situation awareness», «multitasking», «drone», «sUAS», «first-person view», «pilot performance», «simulator training», «manual control», «heart rate variability» y «longitudinal». Se incluyeron artículos revisados por pares, informes oficiales de NASA/USAF y trabajos metodológicos directamente relacionados con desempeño, carga, automatización, conciencia situacional, fisiología o aprendizaje. Se excluyeron fuentes sin trazabilidad, descripciones puramente comerciales y afirmaciones de eficacia no sustentadas.

## 2.3 Comparadores y dimensiones de análisis

Se compararon cinco familias: NASA MATB/MATB-II, AF-MATB, OpenMATB, USAARL MATB y la plataforma estudiada. Las dimensiones predefinidas fueron: conservación de las cuatro subtareas; personalización de escenarios; adquisición de respuestas y métricas; sincronización externa; automatización; escalas subjetivas; evaluación de conciencia situacional; integración fisiológica; control manual FPV; supervisión sUAS; seguimiento longitudinal; procedencia y reproducción; localización lingüística; y madurez empírica. Se evitó construir una puntuación global, porque la amplitud funcional y la validez científica son propiedades distintas.

## 2.4 Mapeo de constructos y desenlaces

El mapeo se diseñó para prevenir la sustitución de constructos. El desempeño multitarea se asignó a métricas específicas de SYSMON, TRACK, COMM y RESMAN; la destreza manual FPV a vueltas, tiempo, trayectoria, dinámica y entradas de control; la supervisión sUAS a respuestas ante eventos, alertas y decisiones; la carga percibida al índice de carga de tarea de NASA (NASA Task Load Index, NASA-TLX), la evaluación instantánea (Instantaneous Self-Assessment, ISA) y la escala Bedford; la conciencia situacional a sondas de la técnica de evaluación global de conciencia situacional (Situation Awareness Global Assessment Technique, SAGAT); y la somnolencia contextual a la escala de somnolencia de Karolinska (Karolinska Sleepiness Scale, KSS) [28], [29].

Para el control manual se priorizaron desenlaces interpretables y rederivables: vueltas válidas, tiempo mediano y mejor tiempo, proporción de finalización, colisiones o reinicios, consistencia intra-sesión, distancia recorrida, velocidad, velocidad angular, desviación respecto de una trayectoria congelada y actividad de los mandos. Esta selección siguió la literatura sobre control manual, pericia FPV y evaluación de pilotos de cuadricóptero [7]–[16], [30]. No se definió un «puntaje de piloto» que combinara dominios heterogéneos.

La fisiología se trató como una capa de contexto del estado del operador y no como sustituto del desempeño. Los desenlaces primarios propuestos fueron frecuencia cardiaca media, logaritmo natural de la raíz cuadrática media de diferencias sucesivas (lnRMSSD), cambio basal–tarea, cambio tarea–recuperación, porcentaje de artefactos y cobertura utilizable. Las recomendaciones metodológicas sobre duración, edición, respiración, postura y reporte de variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC) se tomaron de guías internacionales [34]–[39]. La razón de baja a alta frecuencia no se consideró un desenlace primario ni una medida directa de «balance autonómico».

## 2.5 Arquitectura y protocolo de integración

La arquitectura se definió con tres tareas complementarias. OpenMATB conserva la manipulación controlada de demanda multitarea; Liftoff aporta control manual FPV continuo mediante la aplicación comercial sin modificaciones y su salida de telemetría documentada; y una misión sUAS sintética aporta supervisión y mando no cinético. Las escalas, las sondas SAGAT y la fisiología pueden alinearse con las fases de cada tarea. La persistencia es local y orientada a archivos: telemetría original, eventos ordenados, marcadores, manifiestos, resultados, calidad y sumas de comprobación se conservan como artefactos independientes [45], [46].

El protocolo Liftoff de referencia se estructuró en tres visitas —T0, día de misión 8 y día de misión 15— y en cada visita contempla preparación, KSS, cinco minutos de línea basal sentada, 15 minutos de contrarreloj FPV, cinco minutos de recuperación, NASA-TLX, revisión de desviaciones y sellado del artefacto. Se congela la versión del simulador, la pista, la aeronave, la modalidad de control, el campo visual, las tasas, el transmisor, el monitor, la frecuencia de refresco y la configuración ambiental. El orden MATB–Liftoff se contrabalancea y se mantiene para cada participante. Estas decisiones constituyen un protocolo de factibilidad y no resultados humanos [46].

## 2.6 Verificación técnica y criterios de interpretación

La revisión de conformidad buscó escenarios deterministas, esquemas versionados, registro de eventos en orden, reproducción, control de valores faltantes o ambiguos, procedencia de métricas y bloqueo ante evidencia incompleta. Se consideró especialmente la separación de relojes: tiempo del escenario, reloj monotónico del anfitrión y tiempo coordinado universal. La presencia de marcas lógicas o de un espejo mediante Lab Streaming Layer no se interpretó como prueba de latencia física; esa calificación requiere fotodiodo, bucle de audio y entrada actuada en el equipo nominal [47], [48].

La evidencia se resumió mediante una matriz cualitativa de cobertura y una escalera de madurez. La inferencia permitida se limitó a lo directamente sustentado: una prueba de reproducción permite afirmar repetibilidad del artefacto bajo las condiciones verificadas, pero no confiabilidad entre sesiones humanas; una escala integrada permite recolectar una respuesta, pero no valida su traducción; y una señal fisiológica sincronizada permite análisis por fases, pero no diagnóstico, detección automática de fatiga ni decisión de aptitud.

## 2.7 Consideraciones éticas

Al no utilizar personas ni datos identificables, esta fase tecnológica no requirió evaluación de riesgo humano. La plataforma incorpora seudónimos, separación entre datos de investigación y operación, almacenamiento local, control de acceso y sellado de artefactos. Cualquier estudio posterior con operadores deberá contar con aprobación ética, consentimiento informado, minimización de datos, plan de seguridad para cibermareo y fatiga, y prohibición explícita de usar resultados exploratorios para selección, sanción, certificación o aptitud aeromédica. Para la siguiente fase de estudio y validación se sometió a comité de ética de la EPFAC aprobado por unanimidad con el acta FAC-S-2026-027439-AG para la misión ASTRA.

# 3. Resultados

## 3.1 Arquitectura integrada orientada a factores humanos

La auditoría identificó una arquitectura de cinco capas funcionales: 1) tareas de desempeño; 2) medidas subjetivas y de conciencia situacional; 3) fisiología y contexto; 4) sincronización, calidad y procedencia; y 5) análisis longitudinal, debrief y exportación. La Fig. 1 muestra que OpenMATB, Liftoff y la misión sUAS no son versiones rivales de una misma tarea, sino instrumentos que cubren niveles distintos del desempeño. El operador interactúa con cada entorno, mientras las medidas subjetivas y fisiológicas aportan contexto temporal. El sistema conserva cada resultado por separado para permitir análisis de costo de doble tarea, aprendizaje, estabilidad y recuperación.

Fig. 1. Arquitectura integrada para estudiar desempeño humano en sUAS/FPV. OpenMATB, Liftoff y la misión sUAS sintética aportan dominios complementarios; las capas de carga, conciencia situacional, fisiología y procedencia contextualizan el desempeño sin crear un puntaje único.

## 3.2 Cobertura de constructos y límites de uso

La Tabla 1 resume el contrato de interpretación. El núcleo MATB aporta medidas objetivas de detección, reacción, seguimiento y control de recursos. Liftoff aporta ejecución manual continua y resultados observables del circuito. La misión sUAS sintética permite estudiar supervisión, priorización y respuesta a eventos sin conexión con aeronaves reales. NASA-TLX, ISA y Bedford caracterizan experiencia de carga; SAGAT evalúa conocimiento de estados de la situación; KSS y el contexto de sueño ayudan a interpretar variación intraindividual. Polar H10 aporta frecuencia cardiaca, intervalos RR, electrocardiografía y acelerometría local, pero la capa analítica se restringe a descriptores conservadores por fase [45]–[47].

El diseño impide tres atajos frecuentes. Primero, no promedia automáticamente subtareas MATB y vuelo FPV, porque la misma puntuación podría ocultar estrategias opuestas. Segundo, no etiqueta señales fisiológicas como «carga alta», «fatiga» o «balance autonómico» sin un modelo validado. Tercero, no transforma la finalización de una simulación en competencia operacional. Aunque USAARL ha propuesto métodos de puntuación compuesta para estimar carga cognitiva, el repositorio conserva componentes y considera cualquier índice global una hipótesis separada [44].

Tabla 1. Mapeo de constructos, desenlaces y límites de interpretación

| Constructo | Componente | Desenlaces principales | Interpretación permitida | Interpretación excluida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Multitarea controlada | OpenMATB: SYSMON, TRACK, COMM y RESMAN | Aciertos, latencia, d′ observado, RMSE, tiempo en objetivo y desviación de recursos | Desempeño por subtarea bajo una configuración reproducible | Competencia global o aptitud operacional |
| Control manual FPV | Liftoff en contrarreloj neutral | Vueltas válidas, tiempos, finalización, reinicios, trayectoria, dinámica y entradas | Cambio longitudinal y estrategia de control en simulación | Transferencia automática a vuelo real o combate |
| Supervisión sUAS | Misión sintética no cinética | Respuestas, alertas, prioridades, eventos y decisiones | Conducta de supervisión en escenario simulado | Mando real, control de aeronaves o eficacia militar |
| Carga mental | NASA-TLX, ISA y Bedford | Puntuaciones totales/subescalas y series instantáneas | Experiencia subjetiva de demanda y esfuerzo | Capacidad cognitiva, diagnóstico o fatiga por sí solas |
| Conciencia situacional | SAGAT con congelamiento | Exactitud y latencia por nivel/pregunta | Conocimiento del estado del escenario en el momento de la sonda | Conciencia situacional operacional sin validación externa |
| Estado fisiológico | Polar H10 y marcadores de fase | FC, RR, lnRMSSD, cambios por fase, artefactos y cobertura | Respuesta cardiovascular contextual e intraindividual | Balance autonómico, alerta de fatiga o aptitud aeromédica |
| Aprendizaje y estabilidad | Visitas repetidas y consola longitudinal | Pendientes por visita, consistencia, costo de doble tarea y recuperación | Trayectoria intraindividual con incertidumbre | Norma poblacional o certificación individual |
| Reproducibilidad | Manifiestos, hashes, eventos y reproducción | Identidad de versión, escenario, equipo, archivo y métrica | Auditoría y rederivación del resultado | Validez humana inferida a partir de pruebas de software |

Nota. FC: frecuencia cardiaca; RR: intervalos entre latidos; VFC: variabilidad de la frecuencia cardiaca; RMSE: raíz del error cuadrático medio.

## 3.3 Comparación con las variantes institucionales

La comparación no mostró una versión universalmente superior. NASA MATB/MATB-II mantiene la referencia más estable para el paradigma de cuatro subtareas y dispone de mayor continuidad histórica. AF-MATB destaca por la instrumentación y la sincronización externa. OpenMATB ofrece la base más transparente para personalización y replicación. USAARL MATB posee la automatización adaptativa más avanzada entre las versiones institucionales documentadas. La plataforma revisada presenta la cobertura tecnológica más amplia para un programa de factores humanos sUAS/FPV, pero su madurez empírica es menor porque la calificación física, la calibración humana y la transferencia siguen pendientes. La Tabla 2 presenta esta distinción entre amplitud funcional y evidencia científica.

Tabla 2. Comparación cualitativa de las principales familias MATB

| Versión | Fortaleza científica principal | Instrumentación y automatización | Extensiones de factores humanos | sUAS/FPV y longitudinalidad | Madurez y límite dominante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NASA MATB/MATB-II | Paradigma canónico de cuatro subtareas y continuidad histórica | Configuración de eventos y modos de entrenamiento/prueba; automatización clásica | Carga y desempeño por tarea; integración fisiológica generalmente externa | No incorpora FPV ni flujo longitudinal nativo | Mayor madurez como referencia; resultados dependen de la configuración |
| USAF AF-MATB | Entorno controlado para carga, estrategia y confianza en automatización | Generación de escenarios, registros detallados y disparadores seriales/digitales | Adecuado para sincronización con sensores y estudios de automatización | Sin integración FPV o sUAS manual documentada | Fuerte instrumentación; código y adopción menos abiertos que OpenMATB |
| OpenMATB | Personalización, extensibilidad y replicabilidad abierta | Arquitectura modular y guiones legibles; automatización básica/extensible | Permite escalas y sincronización mediante extensiones | No incluye de origen Liftoff, sUAS longitudinal o H10 | Base abierta revisada por pares; requiere validación por configuración |
| USAARL MATB | Transiciones dinámicas y reasignación por desempeño | Variantes de subtareas, ISA en tiempo real, LSL y automatización VOGL | Apropiada para carga, desempeño e interacción humano–automatización | No incorpora control manual FPV nativo | Innovación adaptativa reciente; validación independiente aún limitada |
| Plataforma estudiada | Integración de multitarea, control FPV, supervisión, estado y procedencia | Escenarios deterministas, reproducción, automatización experimental y compuertas | NASA-TLX, ISA, Bedford, SAGAT, KSS, H10 y español aeronáutico | Liftoff, misión sUAS sintética y visitas longitudinales integradas | Mayor amplitud tecnológica; tiempo físico, calibración, confiabilidad y transferencia pendientes |

Nota. La tabla compara cobertura documentada, no otorga una puntuación de superioridad. LSL: Lab Streaming Layer; H10: sensor torácico Polar H10.

## 3.4 Localización y pertinencia para operadores hispanohablantes

El repositorio incorpora interfaz, instrucciones, cuestionarios y comunicaciones de OpenMATB en español de Colombia, con vocabulario aeronáutico y audio basado en fraseología de aviación. Esta localización reduce una barrera práctica para participantes hispanohablantes y facilita la estandarización de sesiones. Sin embargo, traducción funcional y equivalencia psicométrica no son sinónimos: NASA-TLX, ISA, Bedford y bancos SAGAT requieren documentación de traducción, pruebas cognitivas, análisis de comprensión y, cuando corresponda, evaluación de invariancia antes de comparar resultados entre idiomas.

## 3.5 Evidencia de conformidad y compuertas de calificación

La fase de software incluye escenarios con semilla, definiciones versionadas de métricas, registros ordenados, manifiestos, huellas criptográficas, reproducción determinista, pruebas de bibliotecas, servicios y navegador, y mecanismos de bloqueo ante perfiles incompatibles o datos ambiguos [45], [47], [48]. El seguimiento de sistemas utiliza oportunidades observadas para derivar sensibilidad; TRACK y RESMAN propagan métricas continuas; NASA-TLX distingue el promedio bruto corregido de sumas históricas; y los resultados estadísticos registran versión y elegibilidad. Estas características son innovación de infraestructura científica, porque reducen el riesgo de que una interfaz funcional produzca medidas irreproducibles.

La auditoría también encontró restricciones explícitas. Los niveles LOW, MEDIUM y HIGH continúan siendo presets de ingeniería hasta completar la calibración humana. El registro lógico no demuestra el instante físico de presentación visual o auditiva. Parte del flujo histórico de la consola deriva métricas desde archivos legados y permanece excluida de análisis confirmatorios hasta reconciliar identificadores con el flujo autoritativo de eventos. La automatización adaptativa se mantiene experimental. La captura Polar H10 es candidata de liberación y requiere aceptación con dispositivo físico. La Tabla 3 muestra el estado de cada clase de evidencia.

Tabla 3. Estado de la evidencia y compuertas de avance científico

| Clase de evidencia | Evidencia disponible | Estado al corte | Afirmación permitida | Siguiente requisito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conformidad de software | Escenarios con semilla, esquemas, oráculos, pruebas, reproducción y hashes | Implementada/documentada | El artefacto puede reproducir y auditar funciones bajo las condiciones verificadas | Revisión independiente y liberación archivada |
| Tiempo físico | Contratos de reloj y protocolo de fotodiodo, audio e input | Pendiente en equipo nominal | Solo orden y marcas lógicas; no latencia física | Caracterización por equipo y límites prerregistrados |
| Calibración de carga | Presets LOW/MEDIUM/HIGH y escalas integradas | Pendiente | Niveles de ingeniería, no niveles humanos calibrados | Estudio dosis–respuesta con control de techo/piso |
| Confiabilidad humana | Diseño de visitas y métricas versionadas | Pendiente | Factibilidad de medición repetida | Test–retest, SEM, MDC y modelado de aprendizaje |
| Validez de constructo/criterio | Mapeo de constructos y desenlaces | Pendiente | Hipótesis plausibles de medición | Convergencia, discriminación y criterios externos |
| Transferencia al vuelo real | Tarea FPV estandarizada en simulador | No demostrada | Desempeño en simulación | Circuito real, observadores cegados y retención |
| Uso operacional | Límites de seguridad y separación investigación/operación | No autorizado | Investigación y educación | Normas, sesgo, validez predictiva y gobernanza institucional |

## 3.6 Producto experimental longitudinal habilitado

Como resultado de diseño, la plataforma permite formular estudios intraindividuales en los que el mismo operador realiza sesiones MATB y FPV en visitas repetidas. Los desenlaces pueden analizarse mediante modelos mixtos con intercepto por participante, ajuste por orden, experiencia y contexto de sueño; curvas de aprendizaje por visita; costo de doble tarea; y asociaciones repetidas entre desempeño, carga y fisiología. El protocolo de referencia T0–DM8–DM15 fue clasificado como factibilidad exploratoria con n=12 y no como ensayo de eficacia [46]. La Tabla 4 organiza la ruta posterior desde factibilidad hasta transferencia operacional.

Tabla 4. Ruta recomendada desde factibilidad hasta uso operacional

| Etapa | Pregunta principal | Diseño recomendado | Desenlaces | Criterio de avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Factibilidad | ¿La sesión es tolerable, comprensible y técnicamente completa? | Cohorte exploratoria; tres visitas; informe de pérdidas y desviaciones | Completitud, aceptabilidad, cibermareo, dispersión y calidad de señal | Sin fallos críticos; desenlaces sin techo/piso extremo; protocolo ejecutable |
| 2. Calibración | ¿Los niveles de demanda producen una respuesta ordenada? | Medidas repetidas y orden contrabalanceado | NASA-TLX/ISA, subtareas MATB, errores FPV y fisiología | Patrón dosis–respuesta preespecificado y reproducible |
| 3. Confiabilidad | ¿La medida separa estabilidad de aprendizaje y error? | Sesiones repetidas con equipo congelado | ICC, SEM, MDC, curvas de aprendizaje y consistencia | Precisión suficiente para el uso propuesto; fuentes de error cuantificadas |
| 4. Validez | ¿Los dominios corresponden a constructos y criterios externos? | Convergente, discriminante y criterio concurrente | Pruebas de atención/control, instructores, circuito externo y SA | Efectos con intervalos compatibles con hipótesis prerregistradas |
| 5. Transferencia | ¿El entrenamiento o desempeño simulado se refleja en vuelo real? | Ensayo o cohorte prospectiva; evaluación ciega; retención | Seguridad, precisión, tiempo, errores y carga en circuito real | Beneficio replicado sin incremento de riesgo |
| 6. Operacionalización | ¿La medida puede apoyar decisiones institucionales justas? | Validación multicéntrica, sesgo, consecuencias y vigilancia | Validez predictiva, equidad, estabilidad y utilidad | Aprobación ética/regulatoria y límites de uso explícitos |

# 4. Discusión

## 4.1 Aporte principal a factores humanos

El hallazgo central es que la innovación del repositorio consiste en construir un puente entre control experimental y desempeño FPV. OpenMATB produce demanda reproducible; Liftoff captura una habilidad manual continua más próxima a la experiencia del operador; la misión sUAS sintética introduce supervisión y decisiones; y las capas de carga, conciencia situacional, fisiología y procedencia permiten interpretar por qué cambia el rendimiento. Esta arquitectura responde mejor al concepto de envolvente de desempeño humano que una única tarea o sensor, porque reconoce que rendimiento, esfuerzo y estado no son intercambiables [31]–[36].

La separación de dominios es una fortaleza metodológica. Un operador puede mejorar el tiempo de vuelta aumentando riesgo y esfuerzo; mantener rendimiento MATB a costa de carga subjetiva; o conservar carga estable mediante una estrategia que perjudique una subtarea. Los estudios de MATB han mostrado que dificultad, solapamiento, transiciones y automatización modifican de manera distinta desempeño, carga y fisiología [23], [26], [27], [32]–[33], [40]–[42]. Por ello, la plataforma debe reportar perfiles multivariados y no una clasificación simplificada de «bueno» o «malo».

## 4.2 Innovación frente a NASA, USAF y Ejército de Estados Unidos

Frente a NASA, el repositorio amplía la batería clásica hacia un ecosistema longitudinal y multimodal, pero no posee todavía la misma madurez histórica ni equivalencia demostrada. Frente a AF-MATB, añade localización, FPV, fisiología local, conciencia situacional y gobernanza de datos, mientras que AF-MATB conserva un precedente sólido de sincronización instrumental. Frente a USAARL, integra un escenario sUAS y una tarea manual FPV que no forman parte del núcleo institucional; USAARL, a su vez, tiene una implementación documentada de reasignación de tareas dependiente del desempeño que la plataforma revisada todavía considera experimental. Frente a OpenMATB, el aporte es la capa de integración, no la reinvención del motor abierto [17]–[22].

La formulación científicamente defendible es, por tanto, «mayor amplitud integrada para investigación sUAS/FPV» y no «mayor validez». Esta diferencia es esencial para revisión por pares. La amplitud puede demostrarse mediante funciones y contratos; la validez requiere participantes, criterios y replicación independiente. El manuscrito evita también equiparar disponibilidad de código con ciencia abierta completa: el repositorio está en desarrollo y la publicación debe acompañarse de una versión archivada, dependencias, escenarios, diccionario de datos, pruebas y licencia por componente.

## 4.3 Medición longitudinal de destreza FPV

La evidencia disponible respalda utilizar simuladores para familiarización, aprendizaje y medición de patrones de control, pero no existe una validación publicada de MATB integrado con Liftoff como prueba longitudinal de competencia FPV. Los trabajos sobre pericia muestran diferencias en velocidad, línea de carrera, finalización y estabilidad; los estudios de entrenamiento describen mejoría y mesetas; y la teoría de control manual aporta métricas de error, actividad y retención [6]–[16], [30]. Estos antecedentes justifican el protocolo, no demuestran su validez.

Un programa de validación deberá distinguir tres fuentes de cambio: aprendizaje real, familiarización con la interfaz y variabilidad de medición. Para ello se requieren práctica estandarizada, estabilidad del hardware, congelamiento del simulador, medición de confiabilidad test–retest, error estándar de medida y cambio mínimo detectable. Los efectos de actualizaciones de Liftoff, latencia de pantalla, transmisor y tasas de control deben registrarse como posibles modificadores. La transferencia deberá evaluarse contra un circuito real, con observadores cegados y desenlaces de seguridad, no contra clasificaciones públicas o tablas de posiciones.

## 4.4 Carga mental, conciencia situacional y automatización

MATB es apropiado para manipular demanda, pero las revisiones advierten que una configuración insuficiente puede no detectar deterioro y una configuración excesiva puede inducir estrategias o efectos de techo y piso [23]–[27], [32]. La calibración local debe demostrar que los presets producen una respuesta ordenada en carga subjetiva y al menos un conjunto coherente de medidas de desempeño, sin exigir que todos los dominios cambien en la misma dirección. Los resultados deben analizarse por subtarea, porque TRACK, SYSMON, COMM y RESMAN compiten por recursos distintos.

SAGAT aporta una medida directa y basada en el escenario, pero las pausas pueden alterar la tarea y las preguntas deben representar estados realmente disponibles para el participante [29]. Las escalas subjetivas describen experiencia, no capacidad. La automatización adaptativa puede reducir carga o producir dependencia y pérdida de monitoreo según tipo, confiabilidad y momento de la transición [22], [40], [41]. Por ello, cualquier reasignación basada en desempeño o fisiología debe permanecer experimental hasta que se validen el estimador, la política y sus fallos por separado.

## 4.5 Papel y límites de la fisiología

La integración nativa de Polar H10 facilita recoger intervalos RR y alinear línea basal, tarea y recuperación. Esta capacidad puede revelar patrones intraindividuales y apoyar investigación sobre sueño, hipoxia, estrés o práctica prolongada, áreas en las que MATB ha mostrado utilidad [32], [34]–[36]. Sin embargo, frecuencia cardiaca y VFC son sensibles a respiración, postura, movimiento, condición física, temperatura, sustancias y hora circadiana. Una correlación con carga no demuestra especificidad ni causalidad.

El enfoque conservador del repositorio —descriptores por fases, calidad explícita y ausencia de alertas automáticas— es apropiado. La publicación futura deberá informar hardware, colocación, frecuencia de muestreo, filtrado, corrección de artefactos, cobertura y pérdidas, conforme con recomendaciones de VFC [34]–[39]. Los modelos multimodales pueden mejorar estimación de carga bajo condiciones concretas [36], pero su precisión interna no autoriza extrapolación a fatiga, aptitud o seguridad operacional.

## 4.6 Aplicaciones científicas y militares plausibles

Una vez validada, la plataforma podría apoyar investigación sobre adquisición y retención de destrezas FPV, atención dividida, interferencia entre pilotaje y comunicaciones, carga durante supervisión de múltiples vehículos, diseño de interfaces, confiabilidad de automatización, efectos de sueño o hipoxia y recuperación posterior a una tarea. También podría comparar métodos de instrucción mediante desenlaces objetivos y subjetivos. En entornos militares, su principal valor inmediato es experimental y educativo: generar evidencia para doctrina, diseño de formación y seguridad operacional, no calificar individuos [3], [14], [43].

El uso para selección, certificación, vigilancia de personal, preparación de combate o aptitud aeromédica exigiría mucho más que sensibilidad experimental. Serían necesarios normas poblacionales, análisis de sesgo, estabilidad, validez predictiva, consecuencias de clasificación, protección de datos y gobernanza institucional. Hasta entonces, la plataforma debe presentarse como instrumento de investigación y no como dispositivo diagnóstico, de mando o de control de aeronaves.

## 4.7 Limitaciones

Este estudio tiene limitaciones. Primero, la auditoría fue realizada sobre un repositorio desarrollado por el autor, lo que introduce conflicto de interés y requiere revisión independiente. Segundo, la inspección fue estática y no repitió todas las pruebas ni la medición física de latencias. Tercero, no se recolectaron datos humanos; por ello no se estimaron confiabilidad, validez, sensibilidad al aprendizaje ni transferencia. Cuarto, Liftoff es software comercial y sus actualizaciones pueden modificar telemetría, dinámica o interfaz. Quinto, las traducciones funcionales no equivalen a validación lingüística. Sexto, el protocolo exploratorio de 12 participantes no está dimensionado para inferencias confirmatorias ni para modelos predictivos.

Además, la comparación institucional se basó en documentación pública y puede no reflejar desarrollos clasificados o internos. La amplitud de funciones no fue convertida en puntuación numérica para evitar ponderaciones arbitrarias. La plataforma también conserva componentes legados que deben reconciliarse con el registro autoritativo antes de análisis confirmatorios. Estas limitaciones son parte del resultado de calificación y no defectos que deban ocultarse.

## 4.8 Ruta recomendada de validación

La secuencia recomendada se muestra en la Fig. 2. Primero debe completarse la calificación física del equipo nominal y documentar latencias visuales, auditivas y de entrada. Segundo, un estudio de factibilidad debe evaluar tolerabilidad, comprensión, pérdidas y distribución de desenlaces. Tercero, la calibración debe confirmar la manipulación de demanda y la confiabilidad test–retest. Cuarto, la validez convergente y de criterio debe compararse con instrumentos establecidos y desempeño FPV externo. Quinto, la transferencia requiere vuelo real y retención. Solo después procede estudiar uso operacional. Cada etapa debe estar prerregistrada y una falla no debe reinterpretarse retrospectivamente como éxito.

Fig. 2. Escalera de evidencia. La plataforma ha desarrollado la base de conformidad de software; la calificación física, la calibración humana, la validez, la transferencia y el uso operacional son niveles independientes pendientes.

# 5. Conclusiones

La fase tecnológica revisada produjo una plataforma integrada capaz de coordinar una batería multitarea, vuelo manual FPV, supervisión sUAS sintética, carga subjetiva, conciencia situacional, fisiología y seguimiento longitudinal. Su aporte diferencial frente a NASA, USAF, OpenMATB y USAARL es la conexión explícita entre esos dominios, la localización aeronáutica al español y una gobernanza de datos orientada a procedencia, reproducción y bloqueo ante evidencia incompleta.

La plataforma no es, en su estado actual, científicamente superior a las variantes institucionales en términos de validez. NASA mantiene el referente canónico; AF-MATB conserva una referencia de instrumentación; OpenMATB aporta apertura y extensibilidad; y USAARL lidera la automatización adaptativa documentada. El repositorio ofrece una mayor amplitud integrada para preguntas sUAS/FPV, pero su calificación física y validación humana están pendientes.

La interpretación apropiada es la de un instrumento de investigación listo para pasar de conformidad de software a calificación del sistema y estudios prospectivos. Las medidas deben permanecer separadas; la fisiología no debe usarse para diagnóstico o aptitud; y los presets de carga no deben presentarse como niveles calibrados. La siguiente prioridad no es añadir más funciones, sino demostrar tiempo físico, factibilidad, confiabilidad, validez y transferencia con protocolos prerregistrados e independientes.

Bajo estas condiciones, la plataforma puede convertirse en una infraestructura científicamente útil para estudiar aprendizaje, carga mental, conciencia situacional y desempeño humano en formación sUAS/FPV, y contribuir a la seguridad operacional y al desarrollo doctrinal sin exceder la evidencia disponible.

# 6. Declaraciones

## 6.1 Consideraciones éticas

La fase reportada no involucró participantes humanos ni datos personales. Los estudios posteriores deberán obtener aprobación ética y consentimiento informado antes de recolectar información de operadores.

## 6.2 Conflicto de interés

El autor es desarrollador del repositorio evaluado. Esta relación debe declararse y mitigarse mediante auditoría externa, archivo inmutable del software y replicación independiente.

## 6.3 Financiación

Información de financiación por completar antes del envío editorial.

## 6.4 Disponibilidad de software y materiales

El manuscrito se refiere al commit abreviado d9f0882c6ef6; la referencia de software conserva el identificador completo. Antes de la publicación debe depositarse una versión archivada y citable con licencia, dependencias, escenarios, diccionario de datos, protocolos de calificación y ejemplos no identificables.

## 6.5 Contribuciones del autor

Conceptualización, diseño del software, metodología, investigación, curación de documentación, análisis, visualización y redacción: Diego Leonel Malpica Hincapié.

# 7. Referencias

[1] R. Stephenson, D. Truong y B. D. Pan, “A systems perspective on enhancing operator workload and situational awareness in small unmanned aircraft systems through first-person view integration,” Systems, vol. 14, no. 2, art. 167, 2026, doi: 10.3390/systems14020167.

[2] O. McAree, J. M. Aitken y S. M. Veres, “Quantifying situation awareness for small unmanned aircraft,” The Aeronautical Journal, vol. 122, no. 1251, pp. 733–746, 2018, doi: 10.1017/aer.2018.14.

[3] C. Scarince et al., “Training UAS pilots for divided attention demands with cognitive tasks and NIST courses,” Ergonomics in Design, pp. 169–176, 2024, doi: 10.1177/10648046241307505.

[4] J. D. Trent y L. G. Barron, “Multitasking as a predictor of simulated unmanned aircraft mission performance: Incremental validity beyond cognitive ability,” Military Psychology, pp. 128–135, 2021, doi: 10.1080/08995605.2021.1897450.

[5] J. C. Ferraro et al., “Gaming experience predicts UAS operator performance and workload in simulated search and rescue missions,” Ergonomics, pp. 1659–1671, 2022, doi: 10.1080/00140139.2022.2048896.

[6] D. Tezza, D. Laesker y M. Andujar, “The learning experience of becoming a FPV drone pilot,” en Companion of the 2021 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction, 2021, doi: 10.1145/3434074.3447167.

[7] S. Kunde, E. M. Palmer y B. A. Duncan, “Recognizing user proficiency in piloting small unmanned aerial vehicles (sUAV),” IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 7, no. 2, pp. 2345–2352, 2022, doi: 10.1109/LRA.2022.3142451.

[8] S. Kunde y B. A. Duncan, “Building user proficiency in piloting small unmanned aerial vehicles (sUAV),” en 2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation, pp. 7946–7952, 2024, doi: 10.1109/ICRA57147.2024.10610439.

[9] A. Somerville et al., “Use of simulation for pre-training of drone pilots,” Drones, vol. 8, no. 11, art. 640, 2024, doi: 10.3390/drones8110640.

[10] C. Pfeiffer y D. Scaramuzza, “Expertise affects drone racing performance,” arXiv:2109.07307, 2021, doi: 10.48550/arXiv.2109.07307.

[11] D. Doroftei et al., “Quantitative assessment of drone pilot performance,” Drones, vol. 8, no. 9, art. 482, 2024, doi: 10.3390/drones8090482.

[12] M. J. Dunn et al., “Effects of auditory and visual feedback on remote pilot manual flying performance,” Ergonomics, pp. 1380–1393, 2020, doi: 10.1080/00140139.2020.1792561.

[13] M. J. Dunn et al., “Measured effects of workload and auditory feedback on remote pilot task performance,” Ergonomics, pp. 886–898, 2022, doi: 10.1080/00140139.2021.2003870.

[14] M. Zahed y T. Fields, “Evaluation of pilot and quadcopter performance from open-loop mission-oriented flight testing,” Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, pp. 1817–1830, 2021, doi: 10.1177/0954410020985987.

[15] J. Hayes et al., “Identifying early predictors of learning in VR-based drone training,” Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, pp. 1872–1876, 2022, doi: 10.1177/1071181322661254.

[16] P. F. Renshaw y M. Wiggins, “The sensitivity of cue utilization when learning to operate a visual line of sight multi-rotor remotely piloted aircraft,” International Journal of Industrial Ergonomics, vol. 79, art. 102953, 2020, doi: 10.1016/j.ergon.2020.102953.

[17] J. R. Comstock y R. J. Arnegard, The Multi-Attribute Task Battery for Human Operator Workload and Strategic Behavior Research. NASA-TM-104174, 1992.

[18] Y. Santiago-Espada, R. R. Myer, K. A. Latorella y J. R. Comstock, The Multi-Attribute Task Battery II (MATB-II) Software for Human Performance and Workload Research: A User’s Guide. NASA/TM-2011-217164, 2011.

[19] W. D. Miller, The U.S. Air Force-Developed Adaptation of the Multi-Attribute Task Battery for the Assessment of Human Operator Workload and Strategic Behavior. U.S. Air Force Research Laboratory, 2010.

[20] W. D. Miller, K. D. Schmidt, J. R. Estepp, M. A. Bowers y I. Davis, An Updated Version of the U.S. Air Force Multi-Attribute Task Battery (AF-MATB). U.S. Air Force Research Laboratory, 2014, doi: 10.21236/ADA611870.

[21] J. Cegarra, B. Valéry, E. Avril, C. Calmettes y J. Navarro, “OpenMATB: A Multi-Attribute Task Battery promoting task customization, software extensibility and experiment replicability,” Behavior Research Methods, vol. 52, pp. 1980–1990, 2020, doi: 10.3758/s13428-020-01364-w.

[22] J. Vogl, C. D. McCurry, S. Bommer y J. A. Atchley, “The United States Army Aeromedical Research Laboratory Multi-Attribute Task Battery,” Frontiers in Neuroergonomics, vol. 5, art. 1435588, 2024, doi: 10.3389/fnrgo.2024.1435588.

[23] A. Pontiggia et al., “MATB for assessing different mental workload levels,” Frontiers in Physiology, vol. 15, art. 1408242, 2024, doi: 10.3389/fphys.2024.1408242.

[24] R. A. B. Prasetyo, “The use of multi-attribute task battery in mental workload studies: A scoping review,” SHS Web of Conferences, vol. 189, art. 01043, 2024, doi: 10.1051/shsconf/202418901043.

[25] J.-N. Chai y Y. Li, “Examining mental workload based on multiple physiological signals: Review of the multi-attribute task battery (MATB) technique,” Medicine in Novel Technology and Devices, vol. 24, art. 100340, 2024, doi: 10.1016/j.medntd.2024.100340.

[26] D. Gugerell, B. Gollan, M. Stolte y U. Ansorge, “Studying the role of visuospatial attention in the Multi-Attribute Task Battery II,” Applied Sciences, vol. 14, no. 8, art. 3158, 2024, doi: 10.3390/app14083158.

[27] S. Stader et al., “Effects of display and task features on system monitoring performance in the original Multi-Attribute Task Battery and MATB-II,” Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, vol. 57, no. 1, pp. 1435–1439, 2013, doi: 10.1177/1541931213571321.

[28] S. G. Hart, “NASA-Task Load Index (NASA-TLX); 20 years later,” Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, vol. 50, no. 9, pp. 904–908, 2006, doi: 10.1177/154193120605000909.

[29] M. R. Endsley, “Measurement of situation awareness in dynamic systems,” Human Factors, vol. 37, no. 1, pp. 65–84, 1995, doi: 10.1518/001872095779049499.

[30] M. Mulder et al., “Manual control cybernetics: State-of-the-art and current trends,” IEEE Transactions on Human-Machine Systems, vol. 48, no. 5, pp. 468–485, 2018, doi: 10.1109/THMS.2017.2761342.

[31] D. Harris et al., “A framework for the testing and validation of simulated environments in experimentation and training,” Frontiers in Psychology, vol. 11, art. 605, 2020, doi: 10.3389/fpsyg.2020.00605.

[32] Y. Kong et al., “Multi-Attribute Task Battery configuration to effectively assess pilot performance deterioration during prolonged wakefulness,” Informatics in Medicine Unlocked, vol. 28, art. 100822, 2022, doi: 10.1016/j.imu.2021.100822.

[33] T. K. Lam, O. Vartanian y J. G. Hollands, “The brain under cognitive workload: Neural networks underlying multitasking performance in the Multi-Attribute Task Battery,” Neuropsychologia, vol. 174, art. 108350, 2022, doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2022.108350.

[34] B.-W. Hsu, M.-J. J. Wang, C.-Y. Chen y F. Chen, “Effective indices for monitoring mental workload while performing multiple tasks,” Perceptual and Motor Skills, vol. 121, no. 1, pp. 94–117, 2015, doi: 10.2466/22.PMS.121c12x5.

[35] J. Nixon y R. Charles, “Understanding the human performance envelope using electrophysiological measures from wearable technology,” Cognition, Technology & Work, vol. 19, pp. 655–666, 2017, doi: 10.1007/s10111-017-0431-5.

[36] L. Planke, A. Gardi, R. Sabatini, T. Kistan y N. Ezer, “Online multimodal inference of mental workload for cognitive human–machine systems,” Computers, vol. 10, no. 6, art. 81, 2021, doi: 10.3390/computers10060081.

[37] S. Laborde, E. Mosley y J. F. Thayer, “Heart rate variability and cardiac vagal tone in psychophysiological research: Recommendations for experiment planning, data analysis, and data reporting,” Frontiers in Psychology, vol. 8, art. 213, 2017, doi: 10.3389/fpsyg.2017.00213.

[38] Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, “Heart rate variability: Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use,” Circulation, vol. 93, no. 5, pp. 1043–1065, 1996, doi: 10.1161/01.CIR.93.5.1043.

[39] K. S. Quigley, P. J. Gianaros, G. J. Norman, J. R. Jennings, G. G. Berntson y E. J. C. de Geus, “Publication guidelines for human heart rate and heart rate variability studies in psychophysiology—Part 1: Physiological underpinnings and foundations of measurement,” Psychophysiology, vol. 61, no. 9, e14604, 2024, doi: 10.1111/psyp.14604.

[40] E. Avril et al., “Automation type and reliability impact on visual automation monitoring and human performance,” International Journal of Human–Computer Interaction, pp. 64–77, 2021, doi: 10.1080/10447318.2021.1925435.

[41] M. A. Bowers, J. Christensen y T. A. Eggemeier, “The effects of workload transitions in a multitasking environment,” Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, vol. 58, no. 1, pp. 220–224, 2014, doi: 10.1177/1541931214581046.

[42] L. R. Fournier, G. F. Wilson y C. R. Swain, “Electrophysiological, behavioral, and subjective indexes of workload when performing multiple tasks: Manipulations of task difficulty and training,” International Journal of Psychophysiology, vol. 31, no. 2, pp. 129–145, 1999, doi: 10.1016/S0167-8760(98)00049-X.

[43] C. D. Wickens, S. R. Dixon y D. Chang, Using Interference Models to Predict Performance in a Multiple-Task UAV Environment—2 UAVs. Technical report, 2003, doi: 10.21236/ADA496812.

[44] C. D. McCurry, J. Vogl, A. Atchley, L. A. Temme y S. Bommer, “A MATB operator scoring methodology for cognitive workload estimations,” en NAECON 2025—IEEE National Aerospace and Electronics Conference, pp. 1–7, 2025, doi: 10.1109/NAECON65708.2025.11235463.

[45] D. L. Malpica, MATB Research Platform, versión 0.1.0-development, commit d9f0882c6ef681a26fe0ca9fd6198c6c94ca420f, repositorio GitHub, 3 sep. 2026.

[46] D. L. Malpica, “Liftoff–ASTRA Research Integration Design,” documentación del repositorio MATB, versión aprobada, 17 ago. 2026.

[47] D. L. Malpica, “MATB scientific foundation v2,” documentación del repositorio MATB, 30 ago. 2026.

[48] D. L. Malpica, “MATB v1 qualification workflow,” documentación del repositorio MATB, 30 ago. 2026.

# Apéndice I. Lista mínima de configuración y reporte

La siguiente lista operacionaliza la reproducibilidad del estudio. Los elementos deben acompañar cada conjunto de datos y toda publicación derivada, incluso cuando el resultado sea nulo o desfavorable.

Tabla 5. Elementos mínimos para replicación y auditoría

| Dominio | Elementos mínimos que deben registrarse | Razón científica |
| --- | --- | --- |
| Versión de software | Versión, commit, fecha, dependencias, licencia y estado de calificación | Permite reconstruir el entorno y limitar la inferencia a la versión evaluada |
| Equipo | CPU/GPU, sistema operativo, resolución, frecuencia de refresco, audio y periféricos | Controla fuentes de latencia y diferencias entre instalaciones |
| OpenMATB | Perfil, hash del escenario, subtareas, tasas de eventos, duración, entrenamiento y automatización | Hace comparables la demanda y las oportunidades de respuesta |
| Liftoff | Build, pista, aeronave, modo, cámara, FOV, tasas, transmisor, calibración, batería, daños y ambiente | Distingue aprendizaje humano de cambios en la dinámica o interfaz |
| Misión sUAS | Semilla, eventos, alertas, política de automatización, fallos y criterios de abortaje | Permite reproducción y análisis de decisiones |
| Tiempo y sincronía | Dominios de reloj, marcadores, pérdidas, incertidumbre y reporte de calificación física | Evita atribuir precisión temporal no medida |
| Fisiología | Sensor/firmware, señal fuente, frecuencia, colocación, filtrado, artefactos, cobertura y ventanas | Sustenta interpretación de FC/VFC y reproducibilidad |
| Participantes/contexto | Experiencia, familiarización, sueño, KSS, sustancias, actividad, orden y desviaciones | Reduce confusión en comparaciones intra e interindividuales |
| Desenlaces | Definición, unidad, versión, algoritmo, datos faltantes, exclusiones y procedencia | Previene puntuaciones ambiguas o reetiquetado retrospectivo |
| Análisis y archivo | Prerregistro, modelos, intervalos, análisis exploratorios, hashes, acceso y retención | Facilita auditoría, replicación y uso responsable |